REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju članka 91. stavka 3. točke 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), članka 1., 2., 4., 5. i 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta („Narodne novine“ br. 66/11 i 47/13), te članka 32. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije broj: 8/13), a uz prethodnu suglasnost „Hrvatskih voda“ (klasa: 325-03/13-04/70, ur. broj: 374-1-6-14-8, od 03.03.2014. godine) Općinsko Vijeće Općine Udbina na 5. redovnoj sjednici održanoj  dana 24.03.2014. godine donosi konačnu

O D L U K U

o zaštiti izvorišta Kraljevac i Bukovac

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite i mjere zaštite izvorišta  Kraljevac i Bukovac.

Zone sanitarne zaštite utvrđuju se radi zaštite izvorišta od onečišćenja i drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću i zdravstvenu ispravnost vode za piće ili na izdašnost izvorišta.

Izvorišta vode obuhvaćena ovom Odlukom nalaze se na području Općine Udbina.

Granice obuhvata zone sanitarne zaštite određenog ovom Odlukom ucrtane su na preglednoj karti.

Članak 2.

Priljevno područje izvorišta, veličine i granice zona sanitarne zaštite i mjere zaštite određeni su na temelju rezultata istražnih radova prikazanih u elaboratu Udbina – zone sanitarne zaštite izvora Kraljevac i Bukovac, HGI Zagreb, Zagreb 2012.

Članak 3.

Pojedini izrazi u smislu ove Odluke imaju sljedeće značenje:

- »Aglomeracija« je područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja u prijemnik,

- »ES (ekvivalent stanovnik)« znači organsko biorazgradivo opterećenje od 60 g O2 dnevno, iskazano kao petodnevna biokemijska potrošnja kisika (BPK5),

-»Izravno ispuštanje u podzemne vode« je izravno ispuštanje onečišćujućih tvari u podzemne vode bez procjeđivanja kroz zemlju ili potpovršinske slojeve,

- »Odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda« znači obradu otpadnih voda bilo kojim postupkom i/ ili načinom ispuštanja, koja omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kakvoće za vode u skladu s Uredbom o standardu kakvoće voda,

- »Opasne tvari« su tvari koje su toksične, postojane, kancerogene, mutagene, teratogene, bioakumulativne i druge tvari ili skupine tvari koje izazivaju jednaku razinu opasnosti;

- »Ostale (druge) onečišćujuće tvari« su one onečišćujuće tvari (sintetske i nesintetske), navedene u Uredbi o standardu kakvoće voda, koje se ne nalaze na listi prioritetnih i prioritetnih opasnih tvari. Među tim tvarima su utvrđene »specifične onečišćujuće tvari« koje se ispuštaju u značajnim količinama,

- »Prioritetne tvari« su tvari ili skupine tvari ,navedene u Uredbi o standardu kakvoće voda, koje predstavljaju značajan rizik za vode, uključujući i rizik za vode koje se zahvaćaju za piće. Među tim tvarima su utvrđene »Prioritetne opasne tvari« za koje se planiraju mjere zabrane ili ograničenja ispuštanja, emisija i rasipanja,

- »Visoki stupanj pročišćavanja« znači dodatne procese u obradi koji rezultiraju daljnjim pročišćavanjem u odnosu na primijenjene metode kod II. i III. stupnja pročišćavanja (npr. uklanjanje dušika, uklanjanje fosfora, lagune za poboljšanje svojstava, dezinfekcija fizikalnim postupcima, filtracija, membranski procesi i dr.).

- KLASIFIKACIJA IZVORIŠTA, TIP VODONOSNIKA I SLIVNA PODRUČJA

Članak 4.

Izvorišta iz članka 1. stavka 1. ove Odluke zahvati su podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko – kavernoznom poroznosti, čija se zajednička srednja izdašnost procjenjuje na 20 l/s.

Članak 5.

Priljevno područje izvorišta iz članka 1. stavka 1. ove Odluke pripada slivu vodotoka Krbave.

- ZONE SANITARNE ZAŠTITE

Članak 6.

Zone sanitarne zaštite izvorišta utvrđene su na osnovi kriterija propisanih Pravilnikom o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta za izvorišta sa zahvaćanjem podzemne vode iz vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti

Prema stupnju opasnosti od onečišćenja i drugih štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na kakvoću vode ili na izdašnost izvorišta, utvrđuju se slijedeće zone sanitarne zaštite:

- Zona ograničenja – IV. zona

- Zona ograničenja i nadzora – III. zona

- Zona strogog ograničenja i nadzora – II. zona

- Zona strogog režima i nadzora – I. zona.

- ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat IV. zone sanitarne zaštite

Članak 7.

IV. zona sanitarne zaštite (u daljnjem tekstu: IV. zona) obuhvaća dijelove sliva od granica slivnog područja izvorišta do vanjske granice treće zone sanitarne zaštite. To je područje sliva izvora s mogućim tečenjem kroz pukotinsko i pukotinsko – kavernozno podzemlje do zahvata vode u razdoblju od 10 do 50 dana u uvjetima velikih voda, odnosno, područje s kojeg su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja manje od 1 cm/s, kao i ukupno priljevno područje neovisno o dijelu napajanja koje sudjeluje u obnavljanju voda odnosnog izvorišta.

Granice IV. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000 (Karta 1.).

Zabrane u IV. zoni

Članak 8.

U IV. zoni zabranjuje se:

- ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda te ispuštanje pročišćenih otpadnih voda izravno u  podzemlje,

- građenje postrojenja za proizvodnju na osnovi baznih kemijskih procesa, postrojenja metalurške industrije, postrojenja koja koriste radioaktivne tvari i ostalih postrojenja za proizvodnju opasnih tvari, ostalih (drugih) onečišćujućih tvari kao i prioritetnih tvari za vode i vodni okoliš,

- građenje građevina za uporabu, obradu i odlaganje opasnog otpada,

- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda,

- uskladištenje radioaktivnih i za vode i vodni okoliš opasnih tvari, ostalih (drugih) onečišćujućih tvari kao i prioritetnih tvari, izuzev uskladištenja količina lož za potrebe domaćinstva, pogonskog goriva i maziva za poljoprivredne strojeve, ako su provedene propisane sigurnosne mjere za građenje, dovoz, punjenje, uskladištenje i uporabu,

- građenje benziskih postaja i drugih spremnika naftnih derivata za potrebe djelatnosti i domaćinstva bez mjera zaštite,

- izvođenje istražnih i eksploatacijskih bušotina za naftu, zemni plin kao i izradu podzemnih spremišta,

- građenje autocesta i državnih cesta, parkirališta površine 1000 m² ili većih, aerodroma i manipulativnih površina, bez građevina odvodnje, uređaja za prikupljanje ulja imasti i odgovarajućeg sustava pročišćavanja onečišćenih oborinskih voda,

- skidanje pokrovnog sloja zemlje osim na mjestima izgradnje građevina koje je dopušteno graditi prema odredbama ove Odluke,

- upotreba praškastih (u rifuzi) eksploziva kod miniranja većeg opsega.

Mjere zaštite u IV. zoni

Članak 9.

Na području IV. zone mjere zaštite provode se na slijedeći način:

- Odvodnju i pročišćavanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda, s obzirom da je područje zone izvan aglomeracije, rješavati individualnim sustavima uz primjenu sljedećeg stupnja pročišćavanja:

- do 50 ES odgovarajuće pročišćavanje (može i trokomorna, tipska septička jama)

- od 50 ES do 2000 ES drugi stupanj pročišćavanja.

Pročišćene otpadne vode moguće je ispuštati neizravno u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina. Održavanje individualnih sustava odvodnje i zbrinjavanje otpadnog mulja iz postupka pročišćavanja otpadnih voda rješavati sukladno odluci o odvodnji otpadnih voda i drugim posebnim propisima.

- U gospodarskim objektima koja koriste opasne tvari, ostale (druge) onečišćujuće tvari kao i prioritetnih tvari:

- skladištiti u zatvorenom prostoru u orginalnoj ambalaži ili u nadzemnim spremnicima u prihvatnom bazenu,

- manipulaciju navedenim tvarima obavljati isključivo na mjestima koja imaju izgrađen propisani sustav zaštite (natkriveni prostor, nepropusna podloga, prihvatni bazen),

- periodično obavljati kontrole radi indentifikacije mogućih mjesta propuštanja (procjeđivanja) opasnih tvari, ostalih (drugih) onečišćujućih tvari kao i prioritetnih tvari.

- Spremnici naftnih derivata za potrebe djelatnosti i domaćinstva moraju biti dvostjenski ili jednostjenski u tankvani, a ako su ukopani, s dvostrukom stjenkom i uređajem za automatsko detektiranje i dojavu propuštanja.

- Trafostanice s uljnim transformatorom moraju imati vodonepropusnu uljnu jamu. Trafostanice s količinom transformatorskog ulja većom od 600 l moraju biti izgrađene s dvostrukom barijerom.

- Prijevoz opasnih tvari mora se obavljati uz propisane mjere zaštite u skladu s važećim propisima o prijevozu opasnih tvari.

- Uporaba pesticida mora biti skladu sa važećim propisom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

- Sva područja s velikim rizicima od erozije nastalih kao posljedica antropogenog djelovanja treba urediti pošumljavanjem i zatrpavanjem.

III. ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat III. zone sanitarne zaštite

Članak 10.

III. zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: III. zona) obuhvaća dijelove slivova od vanjskih granica II. zone do granica s koje je moguće tečenje kroz podzemlje do vodozahvata u razdoblju od 1 do 10 dana u uvjetima velikih voda, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja od 1 do 3 cm/s, odnosno područje koje obuhvaća pretežiti dio slivnog područja (klasični statističko-hidrogeološki sliv).

Granice III. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:25.000 (Karta 1.).

Zabrane u III.zoni

Članak 11.

Na području III. zone, uz zabrane iz članka 7. ove Odluke, zabranjuje se:

- skladištenje i odlaganje otpada, gradnja odlagališta otpada, građevina za zbrinjavanje otpada uključujući spalionice otpada te postrojenja za obradu, uporabu i zbrinjavanje opasnog otpada, osim reciklažnih dvorišta i transfer stanica predviđenih prostorno planskom dokumentacijom, uz provođenje mjera zaštite tijekom građenja i korištenja građevina,

- podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina, osim postojećih eksploatacijskih polja kamena koja imaju rudarsku koncesiju, s propisanim mjerama zaštite,

- građenje županijskih cesta i parkirališta površine iznad 500 m² bez sustava kontrolirane odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda,

- upotreba pesticida koji sadrže opasne tvari, ostale (druge) onečišćujuće tvari kao i prioritetne tvari,

- regularno gospodarenje šumama,

- građenje cjevovoda za transport tekućina koje mogu izazvati onečišćenje voda bez propisanih mjera zaštite voda.

Mjere zaštite u III. zoni

Članak 12.

Na području III. zone provode se, uz mjere iz članka 9. ove Odluke i slijedeće mjere zaštite:

- Oborinske vode županijskih i parkirališta površine iznad 500 m² cesta prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i preko separatora-taložnika odnosno druge odgovarajuće tehnologije kojom će se polučiti isti učinci pročišćavanja i puštati u površinske vode ili neizravno u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

- U poljoprivrednoj proizvodnji poljoprivredna gospodarstva dužna su provoditi mjere propisane Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i koristiti gnojivo u skladu s važećim propisom o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva.

- Prostori za držanje domaćih životinja moraju biti natkriveni i zaštićeni od vanjskih voda izgradnjom obornih kanala.

- Individualni stambeni objekti i objekti za držanje stoke i peradi u okviru poljoprivrednog gospodarstva (> 20 uvjetnih grla) moraju imati tipski uređaj drugog ili odgovarajućeg stupnja pročišćavanja s ispuštanjem izvan zone ili sa neizravnim ispuštanjem u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

- Pri izradi novih i reviziji postojećih programa – osnova gospodarenja šumama planirati preborno gospodarenje bez oplodnih sječa, radova i aktivnosti vezane uz gospodarenje šumama – izgradnju šumskih cesta i vlaka, izvoditi uz primjenu mjera zaštite voda, isključivo u suhom periodu i uz predhodnu prijavu službama nadležnim za vodno gospodarstvo temeljem posebnih propisa.

II. ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat II. zone sanitarne zaštite

Članak 13.

II. zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: II. zona) obuhvaća glavne podzemne drenažne smjerove u neposrednom slivu izvorišta, s mogućim tečenjem kroz pukotinski sustav vodonosnika do zahvata vode u trajanju od 24 sata, odnosno područja s kojih su utvrđene prividne brzine podzemnih tečenja, u uvjetima velikih voda, veće od 3.0 cm/s, odnosno unutarnji dio klasičnog priljevnog područja.

II. zona obuhvaća  ponore i ponorne zone u slivnom području.

Granice područja II. zone ucrtane su na topografskoj karti mjerila 1:5.000.

Zabrane u II. zoni

Članak 14.

Na području II. zone uz zabrane iz članka 11. ove Odluke, zabranjuje se:

- poljoprivredna proizvodnja, osim ekološke proizvodnje bez primjene stajskog gnoja gnojovke i gnojnice,

- stočarska proizvodnja, osim za potrebe poljoprivrednog gospodarstva odnosno farmi (2 UG/ha) uz provedbu mjera zaštite voda propisanih Akcijskim programom zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla i načela dobre poljoprivredne prakse u korištenju gnojiva,

- uporaba herbicida radi održavanja protupožarne zaštite pruge,

- gradnja groblja i proširenje postojećih

- ispuštanje pročišćenih oborinskih voda s autocesta, državnih i županijskih cesta,

- građenje svih industrijskih postrojenja,

- prijevoz opasnih tvari lokalnim cestama,

- građenje benzinskih crpki i svih spremnika tekućeg goriva za pogon i grijanje,

- građenje trafostanica s uljnim transformatorom osim ako zbog snage trafostanice nije moguće koristiti suhi transformator,

- građenje regionalnih i županijskih centara za gospodarenje otpadom,

- građenje reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad ako nije planirana provedba mjera zaštite voda,

- građenje drugih građevina koje mogu ugroziti kavkoću podzemne vode,

- eksploataciju zemlje, pijeska, šljunka, kamena i drugih mineralnih sirovina,

- građenje reciklažnih dvorišta i pretovarnih stanica za otpad,

- sječa šume osim sanitarne sječe.

Mjere zaštite u II. zoni

Članak 15.

Na području II. zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

- Otpadne vode iz građevina u vlasništvu pravnih i fizičkih osoba rješavati na vlastitom uređaju visokog stupnja pročišćavanja te pročišćene otpadne vode ponovno koristiti odnosno ispustiti neizravno u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina. Pročišćene otpadne vode moguće je ispuštati samo uz predhodno detaljno utvrđivanje značajki tla i hidrogeoloških značajki područja ispusta.

Otpadne vode građevina s opterećenjem do 10 ES (do 2 m³/dan) iznimno je moguće zbrinjavati u nepropusnoj sabirnoj jami.

- Oborinske vode s parkirališta površine iznad 200 m² prihvatiti nepropusnom kanalizacijom i preko separatora-taložnika odnosno druge odgovarajuće tehnologije kojom će se polučiti isti učinci pročišćavanja ispuštati neizravno u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

- U slučaju kada je zbog snage trafostanice nužno graditi trafostanice s uljnim transformatorom one moraju biti građene s dvostrukom zaštitom.

- Pri izradi novih i revizija postojećih programa - osnova gospodarenja šumama planirati isključivo prebornu sječu, njegu sastojina i sječu sanitara, a radi održivog gospodarenja uz očuvanje prirodne strukture bez oplodnih sječa. Radi zaštite šumskog tla od erozije i zamuljivanja vode kroz krško podzemlje dozvoliti izvlačenje sortimenta isključivo lakim traktorima, u suhom periodu.

- Sve devastirane površine moraju se urediti i ozeleniti.

I. ZONA SANITARNE ZAŠTITE

Obuhvat I. zone sanitarne zaštite

Članak 16.

I. zona sanitarne zaštite izvorišta (u daljnjem tekstu: I. zona) utvrđuje se radi zaštite izvorišta, građevina i uređaja za zahvaćanje vode i njegove neposredne okolice od bilo kakvog onečišćenja, te drugih namjernih ili slučajnih negativnih utjecaja.

Članak 17.

Pravna osoba koja upravlja vodozahvatom i obavlja javnu vodoopskrbu (u nastavku korisnik izvorišta) mora biti vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi izvorište uključujući cijeli prostor zone potreban za njegovu fizičku zaštitu.

Zabrane i mjere zaštite za I. zonu

Članak 18.

Na području I. zone zabranjeno je postojanje i građenje bilo kakvih objekata i obavljanje bilo kakvih aktivnosti osim onih vezanih za zahvaćanje, kondicioniranje i transport vode u vodoopskrbni sustav.

Članak 19.

Na području I. zone mjere zaštite provode se na sljedeći način:

- Područje zone mora biti ograđeno, a pristup dozvoljen samo osobama koje obavljaju djelatnosti vezane uz vodoopskrbu.

- Sanitarne otpadne vode moraju se odvesti izvan zone nepropusnom kanalizacijom.

- Oborinske vode s uređenih površina i krovova građevina unutar zone odvesti izvan zone.

- Transformatorske stanice moraju biti sa suhim transformatorom.

- Građevine i sadržaji unutar zone koji su neophodni za pogon vodozahvata moraju biti građeni i održavani s najvišim stupnjem sigurnosti u odnosnu na zaštitu voda.

IV. MIKROZONIRANJE

Članak 20.

Iznimno od odredbi članka 8., 11. i 14. Ove Odluke mogu se dopustiti određeni zahvati u prostoru odnosno određene djelatnosti u zonama sanitarne zaštite:

- ako se provedu detaljni vodoistražni radovi kojima se ispituje utjecaj užega prostora zone sanitarne zaštite u kojem se namjerava izvesti zahvat u prostoru odnosno obavljati određena djelatnost (mikrozona) na vodonosnik,

- ako se na temelju detaljnih vodoistražnih radova izradi poseban elaborat koji ima za svrhu dokazati okolnosti iz ovog članka (u daljnjem tekstu: elaborat mikrozoniranja),

- ako se elaboratom mikrozoniranja predvide odgovarajuće mjere zaštite vodonosnika u mikrozoni.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati neštetnost zahvata odnosno obavljanja djelatnosti u mikrozoni u odnosu na propisanu zonu.

Elaborat mikrozoniranja u zoni sanitarne zaštite mora dokazati da su značajke u mikrozoni bitno drukčije od značajki na temelju kojih je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj je utvrđena zona sanitarne zaštite u kojoj se mikrozona nalazi.

Izvođač vodoistražnih radova i izrade elaborata mikrozoniranja može biti isključivo osoba registrirana za obavljanje geoloških i hidrogeoloških istraživanja s certificiranim rješenjem o ispunjenju uvjeta za obavljanje djelatnosti vodoistražnih i drugih hidrogeoloških radova izdanog od ministarstva nadležnog za vodno gospodarstvo.

Zahvat u mikrozoni

Članak 21.

Investitoru planiranog zahvata u mikrozoni vodopravnim uvjetima će se odrediti provođenje radnji iz članka 20. stavka 1. ove Odluke.

Dokaže li se okolnost iz članka 20. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke, vodopravnim uvjetima će se odrediti uvjeti za poduzimanje zahvata u mikrozoni i obaveza poduzimanja mjera zaštite.

Izvedba zahvata u mikrozoni provodi se uz vodni nadzor.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 20. stavka 2. odnosno stavka 3. ove Odluke „Hrvatske vode“ će odbiti zahtjev za zahvate u prostoru koji nisu dopušteni ili su zabranjeni prema članku 8., 11. i 14. ove Odluke.

Djelatnost u mikrozoni

Članak 22.

Vodoistražne radove, izradu elaborata i mjera zaštite u mikrozoni radi dopuštenja obavljanja djelatnosti koje su inače zabranjene u zoni sanitarne zaštite provodi    zainteresirana osoba ili jedinica lokalne samouprave na koju se odluka o zaštiti izvorišta odnosi.

Dokaže li se okolnost iz članka 20. stavak 2. odnosno stavak 3. ove Odluke, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se Odluka o zaštiti izvorišta odnosi, donosi uz suglasnost „Hrvatskih voda“ akt kojim dopušta obavljanje djelatnosti u mikrozoni.

Ne dokaže li se okolnost iz članka 20. stavak 2. odnosno stavak 3. ove Odluke upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na koju se odluka o zaštiti izvorišta odnosi, obavijestiti će zainteresiranu osobu/e da su na snazi zabrane iz ove Odluke.

- IZVOR I NAČIN FINANCIRANJA

Članak 23.

Potrebni sanacijski zahvati i mjere zaštite za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite obavljaju se na krajnji trošak vlasnika odnosno osobe koja obavlja djelatnost suprotno odredbama ove Odluke.

Mogući izvori financiranja sanacijskih zahvata i mjera zaštite za postojeće građevine i djelatnosti unutar zona sanitarne zaštite definirani su slijedećim zakonima: Zakon o financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakon o komunalnom gospodarstvu.

- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Granice zona sanitarne zaštite prikazane su na topografskim kartama, koje su sastavni dio ove Odluke, a pohranjene su po jedan primjerak u „Hrvatskim vodama“ -Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana – Rijeka, Ličko-senjskoj županiji – Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo - Gospić, Zavodu za prostorno uređenje Ličko-senjske županije – Gospić i komunalnom društvu „Hidrokom“ d.o.o. Udbina.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći kartografski prikazi:

- Pregledna karta s ucrtanom granicom obuhvata zona sanitarne zaštite određenom ovom Odlukom,

- Karta 1.: IV., III. i II. zona zaštite izvorišta Kraljevac i Bukovac, M 1: 25.000,

- Karta 2.: II. zona sanitarne zaštite izvora Kraljevac i Bukovac, M 1:5.000,

- Karta 3.: I. zona sanitarne zaštite izvora Kraljevac, M 1:1.000,

- Karta 4.: I. zona sanitarne zaštite izvora Bukovac, M 1:1.000.

Članak 25.

Granice zona sanitarne zaštite i odredbe ove Odluke unose se u sve dokumente prostornog uređenja koji obuhvaćaju slivno područje izvorišta koja se štite ovom Odlukom.

Postojeći i novi dokumenti prostornog uređenja moraju se uskladiti s odredbama ove odluke.

Do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Odluke mjerodavne su granice zona sanitarne zaštite utvrđene ovom Odlukom.

Članak 26.

Općinsko Vijeće Općine Udbina donijet će u roku od 12 mjeseci od dana donošenja ove Odluke Program mjera sanacije unutar zone sanitarne zaštite za postojeće građevine i postojeće djelatnosti koji će postati sastavni dio ove Odluke.

Članak 27.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavljaju nadležne inspekcije temeljem posebnih propisa.

Članak 28.

Za nepridržavanje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe Zakona o vodama, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o otpadu.

Članak 29.

Hrvatske vode su dana 03.03.2014. godine dostavili Suglasnost na konačni nacrt Odluke o zaštiti izvorišta Kraljevac i Bukovac, klasa: 325-03/13-04/70, ur.broj: 374-1-6-14-8.

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave, a objaviti će se u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije, te na web stranici Općine Udbina (www.udbina.hr).

Klasa: 325-04/13-01/01

Ur.broj: 2125/12-01-14-26

Udbina, 24.03.2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća:

Slobodan Bjelobaba